2019年度广东省电动自行车产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车电池产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车电池。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产/流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一型号的电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车电池产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》

4．《工商总局关于加强和规范网络交易产品质量监督抽查的意见》（工商消字〔2015〕189号）

5．《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）

6.《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)

（二）抽样方案。

电动自行车项目依据GB 17761-2018标准抽检判定，属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 28863-2012进行抽样、判定及复检。

电动自行车充电器部分项目依据GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014抽检判定，属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样、检验判定和复检。

电动自行车电池依据QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008、GB/T 36972-2018、 GB/T 22199.1-2017标准抽检判定，属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1．在生产企业抽样，随机抽取2组样品，由企业无偿提供，全部带回检验机构。

2．在线下销售者抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

3．在线上销售者抽样，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行

四、检验依据

1．本类产品的强制性国家标准、行业标准:

（1）GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

（2）GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

（3）GB4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》

备注：若充电器输出电压小于42V或者产品明示符合GB4706.18-2014标准，则依据GB 4706.18-2014标准检测；否则，只依据GB 4706.1-2005标准检测。

2．产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

（1）QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》

（2）QB/T2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器  第3部分：锂离子蓄电池及充电器》

（3）GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》

（4）GB/T22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》

- 涉及本类产品质量判定的有关规定。

（1）《转发市场监管总局 工业和信息化部 公安部关于加强电动自行车国家标准实施监督意见的通知》《粤市监【2019】37号文

（2）《中华人民共和国产品质量法》

（3）《中华人民共和国消费者权益保护法》

（4）《流通领域产品质量监督抽查办法》

（5）《产品质量监督抽查管理办法》

（6）《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）

（7）《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)

（8）《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分指标

- 内在质量检验项目及其重要性划分表。

- 电动自行车

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车速限值 |  | GB 17761-2018第6.1.1条 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 制动性能（干态） |  | GB 17761-2018第6.1.2条 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 整车质量 |  | GB 17761-2018第6.1.3条 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 30min脚踏骑行能力 |  | GB 17761-2018第6.1.4a）条 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 脚蹬间隙 | 足趾间隙 | GB 17761-2018第6.1.6.1条 | ● |  |  | ● |  |
|  |  | 地面距离 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车速提示音 |  | GB 17761-2018第6.1.7条 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 淋水涉水性能 |  | GB 17761-2018第6.1.8条 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电气强度 |  | GB 17761-2018第6.3.1.3条 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 制动断电功能 |  | GB 17761-2018第6.3.2.1条 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 过流保护功能 |  | GB 17761-2018第6.3.2.2条 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 防失控功能 |  | GB 17761-2018第6.3.2.3条 | ● |  | ● |  |  |

- 电动自行车充电器

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第10章 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 发热 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 变压器和相关电路的过载保护 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第17章 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 机械强度 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第21章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 内部布线 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第23章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第29章 | ● |  | ● |  |  |

（3）电动自行车电池

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂离子蓄电池 | 1 | 高温容量 | QB/T2947.3-2008 第6.1.2.3.3条 |  | ● | ● |  |  |
|  | 2 | 外部短路 | QB/T2947.3-2008 第6.1.6.1条 |  | ● | ● |  |  |
|  | 3 | 过充电 | QB/T2947.3-2008 第6.1.6.2条 |  | ● | ● |  |  |
| 铅酸蓄电池 | 1 | 2hr容量 | GB/T22199.1-2017 第5.5条 |  | ● | ● |  |  |
|  | 2 | 大电流放电试验 | GB/T22199.1-2017 第5.6条 |  | ● | ● |  |  |
|  | 3 | 能量密度 | GB/T22199.1-2017 第5.8条 |  | ● | ● |  |  |

2. 内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

电动自行车

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |  | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高车速(km/h) | ≤25 |  | ≤25 | 25＜x≤26.3 | 26.3＜x≤27.6 | x＞27.6 |
| 2 | 制动性能（干态）（m） | 同时使用前后车闸 | ≤7 | ≤7 | 7.25＜x≤7.5 | 7.5＜x ≤7.75 | x＞7.75 |
|  |  | 单用后闸 | ≤15 | ≤15 | 15.25＜x≤15.5 | 15.5＜x ≤15.75 | x＞15.75 |
| 3 | 整车质量（重量）（kg） | ≤55 |  | ≤55 | 55＜x≤57 | 57＜x≤59 | x＞59 |
| 4 | 脚蹬间隙（足趾间隙）(mm) | ≥89 |  | ≥89 | 80≤x＜89 | 71≤x＜80 | x＜71 |
| 5 | 车速提示音(dB) | 55~62 |  | 55~62 | 55＞实测值≥52.25或62＜实测值≤65.1 | 49.5≤实测值＜52.25或 65.1＜实测值≤68.2 | 实测值＜49.5或 实测值＞68.2 |

注：电动自行车产品最高车速、制动性能（干态）、整车质量项目质量特性值标准差直接采用2015年广东省流通领域电动自行车产品质量监督抽查实施方案（见粤工商消字〔2015〕21号。电动自行车产品车速提示音、脚蹬间隙（足趾间隙）质量特性值标准差见附件。

3. 产品标示项目及重要性分类

电动自行车充电器

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 制造者或责任承销商的名称、商标或识别标志 | GB4706.1-2005 GB4706.18-2014 第7章 | 强制性 | 目测 | ● |  |  |
| 2 | 产品名称 |  | 推荐性 |  |  | ● |  |
| 3 | 产品型号 (规格) |  | 强制性 |  | ● |  |  |
| 4 | 安全说明 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 语言 |  |  |  | ● |  |  |
| 6 | 直流输出电压和电流 |  |  |  | ● |  |  |
| 7 | 输出端子极性 |  |  |  | ● |  |  |

- 标示项目不合格程度划分表

电动自行车充电器

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者或责任承销商的名称、商标或识别标志 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 产品型号 (规格) | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 安全说明 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 语言 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 伪造或者冒用 |
| 6 | 直流输出电压和电流 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 伪造或者冒用 |
| 7 | 输出端子极性 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 伪造或者冒用 |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件：2019年度广东省电动自行车产品质量监督抽查的质量特性值标准差

附件

2019年度广东省电动自行车产品质量监督抽查的质量特性值标准差

根据广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见，由广东省市场监督管理局指定由威凯检测技术有限公司根据《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》（GB/T 28863— 2012）所规定的程序，调查并制定电动自行车产品计量型质量特性的标准差，以确定规范限，并确定不合格类别划分界限。

一、确定标准差的产品

电动自行车。

二、获取标准差的程序

1．

2．采用直接采用法获取标准差；

3．经相关人员论证该标准差反映电动自行车产品行业大多数生产者的质量控制水平。

三、确定的具体质量特性标准差值

直接采用法获取标准差。

依据GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》附录B质量特性值标准差的获取方法的B.3直接采用法获取标准差。选取具有代表性的生产企业送检同类产品的检测数据，剔除异常数据，计算出各质量特性的标准差，从而确定本次质量监督各质量特性值标准差。

| 项目 | 条款内容 （测试项目） | 规范限 | 标准差 （σ） | 标准差 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚蹬间隙（足趾间隙） | GB 17761-2018第6.1.6.1条 | 产品的足趾间隙应不超过标准要求值 | 1％规范值 | 行业经验 |
| 车速提示音 | GB 17761-2018第6.1.7条 | 详见标准规定 | 0.5%规范值 | 行业经验 |