2019年度广东省调制解调器产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的调制解调器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

（一）抽查检验的产品品种：调制解调器(具有调制解调功能的设备，含光调制解调器、模数调制解调器)。

（二）本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。调制解调器产品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后由企业无偿提供，全部带回检验机构。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1 部分：通用要求》。

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

1.GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》。

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接口 | GB 4943.1条款1.6 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1条款2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | SELV电路 | GB 4943.1条款2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电气绝缘 | GB 4943.1条款2.9 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | GB 4943.1条款2.10 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 导体的端接 | GB 4943.1条款3.1.9 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 机械强度 | GB 4943.1条款4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 发热要求 | GB 4943.1条款4.5 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1条款5.1 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 抗电强度 | GB 4943.1条款5.2 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 传导连续骚扰（电源端子和电信端口的传导连续骚扰） | GB/T 9254条款5.1-5.2 |  | ● |  | ● |  |

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传导连续骚扰（电源端子和电信端口的传导连续骚扰） |  | ≤A | ≤A | A＜x≤A+3.4 | A+3.4＜x≤A+6.8 | x＞A+6.8 |
| 2 | 输入电流 |  | ≤A | ≤A | A＜x≤A+20 | A+20＜x≤A+40 | x＞A+40 |
| 3 | 插销尺寸 （结构要求） | E | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.16 或 B＞x≥B-0.16 | A+0.16＜x≤A+0.32 或B-0.16＞x≥B-0.32 | x＞A+0.32或 x＜B-0.32 |
|  |  | B | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.02 或 B＞x≥B-0.02 | A+0.02＜x≤A+0.04 或 B-0.02＞x≥B-0.04 | x＞A+0.04或 x＜B-0.04 |
|  |  | R | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.4 或 B＞x≥B-0.4 | A+0.4＜x≤A+0.8 或 B-0.4＞x≥B-0.8 | x＞A+0.8或 x＜B-0.8 |
|  |  | F | ≥B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.05 或 B＞x≥B-0.05 | A+0.05＜x≤A+0.1 或 B-0.05＞x≥B-0.1 | x＞A+0.1或 x＜B-0.1 |
|  |  | t | B且≤A | ≥B且≤A | A＜x≤A+0.02 或 B＞x≥B-0.02 | A+0.02＜x≤A+0.04 或 B-0.02＞x≥B-0.04 | x＞A+0.04或x＜B-0.04 |
|  |  | 力矩 | A≥ | A≥ | A.≤x＜A+0.034 | A+0.034≤x＜A+0.068 | x＞A+0.068 |
| 4 | 危险的防护（爬电距离） |  | ≥A | ≥A | 0.9A＜x≤A | 0.8A＜x≤0.9A | x＜0.8A |
| 5 | 危险的防护（电气间隙） |  | ≥A | ≥A | 0.9A＜x≤A | 0.8A＜x≤0.9A | x＜0.8A |
| 6 | 危险的防护（绝缘穿透距离） |  | ≥A | ≥A | A-0.02 ＜x≤A | A-0.04＜x≤A-0.02 | x＜A +0.04 |
| 7 | 温度试验 |  | ≤A | ≤A | A ＜x≤A+3 | A+3＜x≤A+6 | x＞A+6 |
| 8 | 温度试验（耐异常热） |  | ≤A | ≤A | A ＜x≤A+0.2 | A+0.2＜x≤A+0.4 | x＞A+0.4 |
| 9 | 接触电流和保护导体电流 |  | ≤A | ≤A | A ＜x≤A+0.2 | A+0.2＜x≤A+0.4 | x＞A+0.4 |

六、判定原则

依据所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类。样本单元不合格的分类见下表。

在样本单元上，存在重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为A类不合格；存在较重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性较严重不合格或较重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单位为B类不合格；存在次要计数型质量特性不合格，或重要计量型质量特性轻微不合格、较重要计量型质量特性严重不合格，或次要计量型质量特性严重或较严重不合格，判定样本单元为C类不合格；存在较重要计量型质量特性轻微不合格，或次要计量型质量特性轻微不合格，判定样本单元为D类不合格。

| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较要重质量特性较严重不合格 |  |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |  |
| 较重质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |  |

对样品单元所检项目均合格的，对被检产品的总体不作综合判定结论。

未经对样品单元的判定结论进行复检并作出复检结论的，以上判定结论为最终抽检结论；经对样品单元的判定结论进行复检并重新作出复检结论的，依据复检结论重新对被检产品的总体作出判定。

七、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。