2019年广东省电冰箱产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的电冰箱产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．监督抽查的产品品种：电冰箱（包含冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱、无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱、无霜食品冷冻箱、卧式冷藏冷冻柜、卧式冷冻箱、葡萄酒储藏柜等）

2．本次质量监督抽查的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4．工商总局关于加强和规范网络交易产品质量质量监督抽查的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5．承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。

电冰箱属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1．在线下销售者抽样时，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在线下销售者处作备样，不需购买。

2．在线上销售者抽样时，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组用于检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

1．本类产品的强制性国家标准、行业标准:

（1）GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》

（2）GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

（3）GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

（4）GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》

2．产品标示执行的标准、明示指标。产品标示执行的标准、明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

（1）GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》

（2）GB/T 8059.1-1995《家用制冷器具 冷藏箱》

（3）GB/T 8059.2-1995《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

（4）GB/T 8059.3-1995《家用制冷器具 冷冻箱》

（5）GB/T 8059.4-1993《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品冷藏箱和无霜食品冷冻箱》

- 3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量抽查检验办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1．内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | - 总容积 | GB/T 8059-2016第6章 GB 12021.2-2015第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | - 能效等级 | GB 12021.2-2015第5章 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | - 耗电量（标准耗电量和/或综合耗电量） | GB/T 8059-2016第16章 GB 12021.2-2015第7章 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | - 噪声 | GB 19606-2004 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | - 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第8章 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | - 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第11章 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第13章 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第27章 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | - 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第25章 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | - 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第26章 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014第29章 | ● |  | ● |  |  |

2．内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总容积 | GB/T 8059-2016第6章 GB 12021.2-2015第7章 | X≥额定值*97% | 额定值*97%＞X≥额定值*95% | 额定值*95%＞X≥额定值*93% | X＜额定值*93% |
| 2 | 耗电量（综合耗电量） | GB/T 8059-2016第16章 GB 12021.2-2015第7章 | X≤额定值*115% | 额定值*120%≥X＞额定值*115% | 额定值*125%≥X＞额定值*120% | X＞额定值*125% |
| 3 | 噪声 | GB 19606-2004 | X≤明示值+3dB(A) 且≤限值 | 样本合格值＜X≤样本合格值*1.04 | 样本合格值*1.04＜X≤样本合格值*1.08 | X＞样本合格值*1.08 |

电冰箱产品质量特性值标准差直接采用2018年广东省工商局委托工业和信息化部电子第五研究所赛宝安全质量检测中心制定的电冰箱质量特性值标准差。

3．产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
|  | 制造者/代理商名称、地址 | GB4706.1;GB4706.13 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
|  | 产品名称 |  |  |  |  | ● |  |
|  | 产品型号(规格) |  |  |  |  | ● |  |
|  | 安全参数 |  |  |  | ● |  |  |
|  | 性能参数 | GB/T8059 |  |  |  | ● |  |
|  | 能效标识 | GB12021.2 |  |  | ● |  |  |

4.标示项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者/代理商名称、地址 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 3 | 产品号型(规格) | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 4 | 安全参数 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 漏标1项 | 漏标2项及以上 |
| 5 | 性能参数 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 漏标1项 | 漏标2项及以上 |
| 6 | 能效标识 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 漏标1项 | 漏标2项及以上 |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域商品质量抽查检验工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件：1．电冰箱产品执行标准界定表

2．监督抽查抽检分离工作流程

附件1

电冰箱产品执行标准界定表

| 序号 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 4706.1-2005 | 冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱、无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱、无霜食品冷冻箱、卧式冷藏冷冻柜、卧式冷冻箱、葡萄酒储藏柜 |
| 2 | GB 4706.13-2014 |  |
| 3 | GB 12021.2-2015 |  |
| 4 | GB 19606-2004 |  |
| 5 | GB/T 8059 |  |

附件2

监督抽查抽检分离工作流程

1．样品和抽样资料寄送

1.1样品寄送

抽样结束后，抽样人员需要及时将抽取的样品和抽样资料寄、送至相应的检验机构。

原则上由抽样人员将抽查样品寄、送至检验机构。确需受检企业协助寄、送的，抽样人员应明确告知样品的寄、送要求，确保样品按时正确寄、送。抽样单位应支付样品寄、送所需费用。

对于快递物流不能承运的样品，抽样单位应与检验机构协商，做好样品的送达工作。

1.2抽样资料寄送

抽样人员应将下列抽样资料寄送至检验机构：

（1）产品质量监督抽查抽样工作单（检验机构联）

（2）被抽检单位营业执照复印件（加盖公章）

（3）有效的企业标准文本复印件（若有，加盖企业公章）

（4）委托加工合同复印件（若有，加盖企业公章）

（5）所抽样品对应的资质证书复印件（若有，加盖企业公章）

2．样品和抽样资料的接收

2.1样品的检查、入库。

检验机构接收样品时，应当检查并采用拍照等方式记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况。如遇样品外观、状态异常、封样单破损等情况，经研判，对检验结果或者综合判定没有影响的，应正常入库待检。

2.2核查抽样资料

检验机构应对照抽样资料寄送清单核查抽样资料，如遇抽样资料不齐全、抽样文书信息错漏等情况，通过补充或者更正有关信息后能够实施检验的，正常入库待检。

2.3退样处理

如遇有充分证据证明样品在抽取、寄送等环节存在问题，或样品明显不属于抽样范围、不属于同一型号规格、样品损坏、样品失效、样品封样单破坏等情况，经研判，对检验结果或者综合判定有直接影响的，检验机构应收集证明材料并提出处理意见，及时上报省市场监管局质量监督处，经质量监督处同意后，由检验机构向抽样单位发送《产品质量监督抽查退样通知书》、样品及相关证明材料。