2019年度广东省空气净化器产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的空气净化器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

（一）监督抽查的产品品种：空气净化器。

（二）本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。空气净化器产品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。在线下销售者处抽样时，随机抽取2组样品，每组抽样1个样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在线下销售者处作备样，无需购买。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

2.GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全  空气净化器的特殊要求》

3.GB 4343.1 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

GB/T 18801-2015 《空气净化器》

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |  | ● |  |
|  | 对触及带电部件的防护 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 耐潮湿 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 结构（不包括22.46（含附录R）） |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 电源线连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 外部导线用接线端子 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 电气间隙，爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 连续骚扰电压 | GB 4343.1 | ● |  |  | ● |  |
|  | 连续骚扰功率 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 颗粒物洁净空气量 | GB/T18801-2015 |  | ● |  | ● |  |

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物洁净空气量 | 不小于标称值的90% | CADR≥90% | 86%≤CARD<90% | 82%≤CARD<86% | 78%≤CARD<82% |

空气净化器 产品质量特性值标准差见附件1。

（三）产品标示项目及重要性分类。

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 制造者/代理商名称、地址 | GB4706.1 GB4706.45 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 2 | 产品名称 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 产品型号(规格) |  |  |  |  | ● |  |
| 4 | 安全参数 |  |  |  | ● |  |  |

（四）标示项目不合格程度划分表。

标示项目

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微 不合格 | 较严重 不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者/代理商名称、地址 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 3 | 产品号型(规格) | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 标注不完整 | 无标注 |
| 4 | 安全参数 | 清晰、正确、完整 | 不清晰 | 漏标1项 | 漏标2项及以上 |

六、判定原则

（一）样本单元判定。所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类。样本单元不合格的分类见下表。

| 计量型质量特性 | 计数型质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | 重要特性不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | 较重要特性不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | 次要特性不合格 | C类不合格 |
| 较要重质量特性较严重不合格 |  |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |  |
| 较重质量特性轻微不合格 | / | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |  |

在样本单元上，存在重要计数型质量特性不合格或重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为A类不合格；存在较重要计数型质量特性不合格、或重要计量型质量特性较严重不合格、或较重要计量型质量特性严重不合格，判定样本单元为B 类不合格；存在次要计数型质量特性不合格、或重要计量 型质量特性轻微不合格、较重要计量型质量特性较严重不合格，或次要计量型质量特性严重或较严重不合格，判定样本单元为C 类不合格；存在较重要计量型质量特性轻微不合格，或次要计量型质量特性轻微不合格，判定样本单元为D类不合格。

（二）监督总体判定。检样本单元为A类不合格品，判定监督总体A类不合格；若所检样本单元为B类不合格品，判定监督总体B类不合格；若所检样本单元为C类不合格品，判定监督总体C类不合格；若所检样本单元为D类不合格品，仅判定监督子总体C类不合格，不对监督总体进行判定。若样本单元所检项目合格，不得判定监督总体合格，仅仅表明未发现其监督总体是不合格总体。

七、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。