2019年度广东省童车产品质量监督抽查

实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的童车产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1.抽查检验的产品品种： 童车（儿童自行车、婴儿学步车、儿童推车、儿童三轮车、其他玩具车辆。）

2.本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。童车产品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1.在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后由企业无偿提供，全部带回检验机构。

2.在线下销售者处抽样时，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在销售实体店处作备样，无需购买。

3.在线上销售者处抽样时，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组检验，第2组封存在检验机构处作备样。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB 14746-2006《儿童自行车安全要求》；

2. GB 14747-2006《儿童三轮车安全要求》；

3.GB 14748-2006《儿童推车安全要求》；

4.GB 14749-2006《婴儿学步车安全要求》；

5.GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分 基本规范》；

6.GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》；

7.GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》；

8.GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》。

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关产品标准进行判定。

本类产品实物质量没有推荐性标准。

本类产品的推荐性标准为玩具标示的要求，标准名称为：

GB/T 5296.5-2006 《消费品使用说明第5部分：玩具》

（三）涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域商品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

六、主要检验项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 依据法律法规或标准 |  |  | 强制性 |  |  | 非强制性 |  | 重要项 |  |  |  | 较重要项 |  |  | 次要项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 儿童自行车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 锐利边缘 |  |  |  | GB 14746／3.1.1 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 外露突出物 |  |  |  | GB 14746／3.1.2.1 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 突出物禁区、保护装置和螺钉 |  |  |  | GB 14746／3.1.2.2 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 制动系统 |  |  |  | GB 14746／3.2.1.1 3.2.1.2 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 闸把尺寸 |  |  |  | GB 14746／3.2.2.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 6 |  | 手闸制动系统的强度 |  |  |  | GB 14746／3.2.4.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 7 |  | 手闸制动性能试验 |  |  |  | GB 14746／3.2.5.1 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 把横管 |  |  |  | GB 14746／3.3.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 9 |  | 把横管的把套 |  |  |  | GB 14746／3.3.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 10 |  | 把立管 |  |  |  | GB 14746／3.3.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 11 |  | 车把稳定性 |  |  |  | GB 14746／3.3.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 12 |  | 车把部件的强度 |  |  |  | GB 14746／3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 13 |  | 冲击试验（重物落下） |  |  |  | GB 14746／3.4.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 14 |  | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） |  |  |  | GB 14746／3.4.2 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 间隙 |  |  |  | GB 14746／3.6.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 16 |  | 前轮夹持力 |  |  |  | GB 14746／3.6.4.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 17 |  | 后轮夹持力 |  |  |  | GB 14746／3.6.4.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 18 |  | 地面间隙 |  |  |  | GB 14746／3.8.2.1.1 3.8.2.1.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 19 |  | 足尖间隙 |  |  |  | GB 14746／3.8.2.2 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 脚蹬/曲柄组合件动态试验 |  |  |  | GB 14746／3.8.3 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 限制尺寸 |  |  |  | GB 14746／3.9.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 22 |  | 鞍管 |  |  |  | GB 14746／3.9.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 23 |  | 鞍座调节夹紧装置 |  |  |  | GB 14746／3.9.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 24 |  | 鞍座的强度 |  |  |  | GB 14746／3.9.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 25 |  | 驱动系统静负荷试验 |  |  |  | GB 14746／3.10 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 26 |  | 链罩 |  |  |  | GB 14746／3.11 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 平衡轮尺寸 |  |  |  | GB 14746／3.12.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 二 |  | 儿童三轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 特定可迁移元素最大限量 |  |  | GB 14747／4.1.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 燃烧性能 |  |  | GB 14747／4.1.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机械强度 |  |  | GB 14747／4.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 锐利边缘 |  |  | GB 14747／4.3.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 锐利尖端 |  |  | GB 14747／4.3.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 外露突出物 |  |  | GB 14747／4.3.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 挤夹点 |  |  | GB 14747／4.3.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 小零件 |  |  | GB 14747／4.3.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 行驶稳定性 |  |  | GB 14747／4.4.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 连接紧固件 |  |  | GB 14747／4.5.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 防护罩帽 |  |  | GB 14747／4.5.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 把立管插入深度标记(把立管是可调节的结构) |  |  | GB 14747／4.5.3.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 把立管强度 |  |  | GB 14747／4.5.3.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 把横管 |  |  | GB 14747／4.5.3.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 把横管两端 |  |  | GB 14747／4.5.3.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 把立管夹紧装置 |  |  | GB 14747／4.5.3.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 鞍管插入深度(鞍管是可调节的机构) |  |  | GB 14747／4.5.4.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 鞍座调节夹紧装置 |  |  | GB 14747／4.5.4.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 冲击强度 |  |  | GB 14747／4.5.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 靠背结构牢固性 |  |  | GB 14747／4.5.6 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 辅助推杆强度 |  |  | GB 14747／4.5.7 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 脚蹬离地高度 |  |  | GB 14747／4.5.8.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 儿童推车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材料质量 |  |  | GB 14748／4.1.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 特定可迁移元素最大限量 |  |  | GB 14748／4.1.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 金属表面 |  |  | GB 14748／4.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 燃烧性能 |  |  | GB 14748／4.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外露的开口管子 |  |  | GB 14748／4.4.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 危险夹缝 |  |  | GB 14748／4.4.2.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 剪切和挤夹点 |  |  | GB 14748／4.4.2.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 锐利边缘和尖端 |  |  | GB 14748／4.4.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 小零件 |  |  | GB 14748／4.4.4.1 4.4.4.2 4.4.4.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 外露突出物 |  |  | GB 14748／4.4.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 机械部件的连接 |  |  | GB 14748／4.4.6.1 4.4.6.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 卧兜的最小内部高度 |  |  | GB 14748／4.5.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 |  |  | GB 14748／4.5.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 推车的适用年龄 |  |  | GB 14748／4.6 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 |  |  | GB 14748／4.7 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 稳定性 |  |  | GB 14748／4.8 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 手把强度c |  |  | GB 14748／4.9 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 制动装置 |  |  | GB 14748／4.10 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 折叠锁定装置 |  |  | GB 14748／4.11 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 |  |  | GB 14748／4.12 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 束缚系统的强度 |  |  | GB 14748／4.13.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 安全带扣的强度 |  |  | GB 14748／4.13.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 车轮的强度 |  |  | GB 14748／4.14 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 动态耐久性试验d |  |  | GB 14748／4.15 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 撞击强度 |  |  | GB 14748／4.16 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 静态强度 |  |  | GB 14748／4.17 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 婴儿学步车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材料质量 |  |  | GB 14749／4.1.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 特定可迁移元素最大限量 |  |  | GB 14749／4.1.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 金属表面 |  |  | GB 14749／4.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 木制部件 |  |  | GB 14749／4.3.1 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 危险夹缝及孔、开口 |  |  | GB 14749／4.3.2 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 弹簧 |  |  | GB 14749／4.3.3 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 外露突出物 |  |  | GB 14749／4.3.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 可触及部件 |  |  | GB 14749／4.3.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 绳索/弹性绳等绳状物 |  |  | GB 14749／4.3.6 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 锁定、折叠和框架调节装置 |  |  | GB 14749／4.3.7 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 挤夹、剪切 |  |  | GB 14749／4.3.8 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 跨带宽度 |  |  | GB 14749／4.3.9 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 座位 |  |  | GB 14749／4.3.10 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 学步车脚轮 |  |  | GB 14749／4.3.11 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 框架离地高度 |  |  | GB 14749／4.3.12 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 防撞间距 |  |  | GB 14749／4.3.13 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 静态稳定性 |  |  | GB 14749／4.4 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 动态稳定性 |  |  | GB 14749／4.5 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 静态强度 |  |  | GB 14749／4.6 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 动态强度 |  |  | GB 14749／4.7 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 碰撞强度 |  |  | GB 14749／4.8 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 燃烧性能 |  |  | GB 14749／4.9 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他玩具车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料 |  |  | GB 6675.2-2014 4.3 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 2 | 小零件 |  |  | GB 6675.2-2014 4.4 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小 球 |  |  | GB 6675.2-2014 4.5.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 |  |  | GB 6675.2-2014 4.6.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 功能性锐利边缘 |  |  | GB 6675.2-2014 4.6.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属玩具边缘 |  |  | GB 6675.2-2014 4.6.3 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 模塑玩具边缘 |  |  | GB 6675.2-2014 4.6.4 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 |  |  | GB 6675.2-2014 4.6.5 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 9 | 可触及的锐利尖端 |  |  | GB 6675.2-2014 4.7.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 功能性锐利尖端 |  |  | GB 6675.2-2014 4.7.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 突出物 |  |  | GB 6675.2-2014 4.8 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 折叠机构 |  |  | GB 6675.2-2014 4.12.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 13 | 带有折叠机构的其他玩具 |  |  | GB 6675.2-2014 4.12.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 14 | 铰链线间隙 |  |  | GB 6675.2-2014 4.12.3 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 15 | 刚性材料上的圆孔 |  |  | GB 6675.2-2014 4.13.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 16 | 活动部件间的间隙 |  |  | GB 6675.2-2014 4.13.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 17 | 弹簧 |  |  | GB 6675.2-2014 4.14 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 18 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 |  |  | GB 6675.2-2014 4.15.1.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 19 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 |  | GB 6675.2-2014 4.15.1.2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 20 | 前后稳定性 |  | GB 6675.2-2014 4.15.1.3 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 21 | 乘骑玩具及座位的超载要求 |  | GB 6675.2-2014 A.4.15.2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 22 | 制动装置 |  | GB 6675.2-2014 4.2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 声响要求 |  | GB 6675.2-2014 4.28 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 可预见的合理滥用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小零件 |  | GB 6675.2-2014 4.2、4.4.1、4.4.2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 边 缘 |  | GB 6675.2-2014 4.6 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尖 端 |  | GB 6675.2-2014 4.7 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小 球 |  | GB 6675.2-2014 4.5.2 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 毛 球 |  | GB 6675.2-2014 4.5.3 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弹 珠 |  | GB 6675.2-2014 4.5.7 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 |  | GB 6675.2-2014 4.6.5 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | 突出物 |  | GB 6675.2-2014 4.8 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属丝和杆件 |  |  | GB 6675.2-2014 4.9 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 |  |  | GB 6675.2-2014 4.13.1 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 11 | 活动部件间的间隙 |  |  | GB 6675.2-2014 4.13.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 12 | 有轮乘骑玩具的动态强度 |  |  | GB 6675.2-2014 4.15.2 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| （三） | 易燃性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般要求 |  |  |  |  |  | GB 6675.3-2014 4.1 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 特定元素的迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素最大限量 |  |  |  |  |  | GB 6675.4-2014 4.3.1 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 增塑剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸酯增塑剂含量 |  |  |  |  |  | GB 6675.1-2014 5.3.7 |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准要求 |  | 样本合格 | 轻微不合格 |  | 较严重不合格 |  | 严重不合格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儿童自行车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 足尖间隙 |  |  | GB14746/3.8.2.2 |  | 间隙≥89（单位mm） | 70.1≤X＜89 |  | 51.2≤X＜70.1 |  | X＜51.2 |  |  |
| 二 | 儿童三轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚蹬离地高度 |  |  | GB14747/ 4.5.8.2 |  | 低处离地面应≥40 mm | 28.3≤X＜40 |  | 16.6≤X＜28.3 |  | X＜16.6 |  |  |
| 三 | 儿童推车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | —— |  |  | —— |  | —— | —— |  | —— |  | —— |  |  |
| 四 | 婴儿学步车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防撞间距 |  |  | GB14749/4.3.13 |  | a＞120mm | 114.9≤X≤120 |  | 109.8≤X＜114.9 |  | X＜109.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b＞13mm | 8.6≤X≤13 |  | 4.25≤X＜8.6 |  | X＜4.25 |  |  |
| 2 | 座位 |  |  | GB14749/4.3.10 |  | 座位高离地面应＞160 mm | 133.2≤X≤160 |  | 106.4≤X＜133.2 |  | X＜106.4 |  |  |
| 五 | 其他玩具车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 邻苯二甲酸酯 | DBP |  | ≤0.1% |  |  | ＞0.1% ≤0.1189% |  | ＞0.1189% ≤0.1378% |  | ＞0.1378% |  |
|  |  |  | BBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DEHP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DINP |  | ≤0.1% |  |  | ＞0.1% ≤0.12631% |  | ＞0.12631% ≤0.15262% |  | ＞0.15262% |  |
|  |  |  | DNOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DIDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 婴儿学步车、儿童推车、儿童三轮车、其他玩具车辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特定可迁移元素最大限量 |  |  | GB14749/4.1.2 |  | Sb≤60mg/kg | 60＜X≤61.3 |  | 61.3＜X≤62.6 |  | X＞62.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | As≤25mg/kg | 25＜X≤25.6 |  | 25.6＜X≤26.2 |  | X＞26.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ba≤1000mg/kg | 1000＜X≤1224.1 |  | 1224.1＜X≤1448.2 |  | X＞1448.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cd≤75mg/kg | 75＜X≤76.6 |  | 76.6＜X≤78.2 |  | X＞78.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cr≤60mg/kg | 60＜X≤61.3 |  | 61.3＜X≤62.6 |  | X＞62.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pb≤90mg/kg | 90＜X≤92.0 |  | 92.0＜X≤94.0 |  | X＞94.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hg≤60mg/kg | 60＜X≤61.3 |  | 61.3＜X≤62.6 |  | X＞62.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Se≤500mg/kg | 500＜X≤511 |  | 511＜X≤522 |  | X＞522 |  |  |

童车产品中儿童自行车足尖间隙，儿童三轮车脚蹬离地高度，婴儿学步车防撞间距、座位，婴儿学步车、儿童推车、儿童三轮车、其他玩具车辆特定可迁移元素最大限量的特性值标准差直接采用2016-2017年度广东省流通领域童车商品抽查检验的质量特性值标准差（粤工商消字〔2016〕282号）。其他玩具车辆的增塑剂质量特性值标准差直接采用2018年度广东省流通领域儿童玩具商品质量抽查检验的质量特性值标准差（粤工商消字〔2018〕279号）。

（三）产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 一 | 儿童自行车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标注标准号 | GB14746/3.14 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 2 | 制造商或经销商名称或商标 |  |  |  | ● |  |  |
| 3 | 序列号或型号 |  |  |  |  | ● |  |
| 二 | 儿童三轮车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | GB14747/4.6.2.4 | 强制性 | 外观目测 |  | ● |  |
| 2 | 安全警示 | GB14747/4.6.2.5 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 三 | 儿童推车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | GB14748/7.2.4 | 强制性 | 外观目测 |  | ● |  |
| 2 | 安全警示 | GB14748/7.2.5 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 四 | 婴儿学步车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | GB14749/4.11.2.4 | 强制性 | 外观目测 |  | ● |  |
| 2 | 安全警示 | GB14749/4.11.2.5 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 五 | 其他玩具车辆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年龄范围 | GB/T 5296.5-2006/5.4 | 推荐性 | 外观目测 |  | ● |  |
| 2 | 安全警示 | GB/T 5296.5-2006/5.5 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |

标示项目不合格程度划分表标示项目

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |  | 轻微不合格 |  | 较严重不合格 |  | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 儿童自行车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标注标准号 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 2 | 制造商或经销商名称或商标 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 3 | 序列号或型号 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 二 | 儿童三轮车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 2 | 安全警示 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 三 | 儿童推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 2 | 安全警示 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 四 | 婴儿学步车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用年龄和体重 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 2 | 安全警示 | 清晰、正确、完整 |  | 误标或者标注不完整 |  | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |
| 五 | 其他玩具车辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年龄范围 |  | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |  |
| 2 | 安全警示 |  | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 |  | 无标注或虚标 |  |

五、判定原则

检验项目符合国家标准要求，判本次抽检未发现不合格，否则判定本次抽检不合格。当存在重要项目不合格或3项以上（包括3项）较重要项目不合格时，属于严重不合格；当存在2项以下（包括2项）较重要项目不合格时，属于较严重不合格；当存在次要项目不合格时，属于轻微不合格。

六、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）规定处理。